Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza 
w gminach Sobótka i Jordanów Śląski

– wiosna 2022

Wrocław, kwiecień 2022r.

Opracował: Wojciech Tomczuk

- Opis metody badania

Pomiary wykonano z użyciem detektora gazów Atmon FL, wyprodukowanego przez polską firmę Nanosens. Detektor zamontowany jest na dedykowanym dronie – Yuneec H520. Detektor wyposażony jest w czujniki następujących mediów:

| Nr | Medium | Zakres pomiaru | Rozdzielczość pomiarowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM- pyły PM10 PM2,5 | 0-999µg/m3 0-999µg/m3 | 15µg/m3 15µg/m3 |
| 2 | CH2O – formaldehyd | 0-5 ppm | 0,1 ppm |
| 3 | NOx – tlenki azotu | 0-25 ppm | 0,1 ppm |

CZUJNIK CH20 – ZE – 08

Charakterystyki skrośne (możliwość wystąpienia fałszywych pozytywów wynikających 
z reakcji czujnika na inne gazy):

| Gaz zakłócający | STĘŻENIE gazu zakłócającego [ppm] | WPŁYW na odczyt HCOH [ppm] |
| --- | --- | --- |
| NH3 amoniak | 50 | 0,00 |
| C6H6 benzen | 100 | 0,10 |
| CL2 chlor | 10 | 0,10 |
| CH3Cl chlorometan | 5 | 0,10 |
| C3H6O alkohol allilowy | 100 | 0,20 |
| C2H4O tlenek etylenu | 10 | 0,50 |
| SO2 dwutlenek siarki | 20 | 0,80 |
| H2S siarkowodór | 100 | 3,7 |
| H2 wodór | 500 | 5,5 |
| C2H5OH etanol | 131 | 5,00 |
| CH3OH metanol | 42 | 5,00 |
| CH2O aldehyd mrówkowy | 5 | 5,00 |

CZUJNIK NO/M – 25

| Gaz zakłócający | STĘŻENIE gazu zakłócającego [ppm] | WPŁYW na odczyt HCOH [ppm] |
| --- | --- | --- |
| CO tlenek węgla | 300 | 0 |
| H2 wodór | 300 | 0 |
| H2S siarkowodór | 15 | <5 |
| NO2 dwutlenek azotu | 20 | <5 |
| SO2 dwutlenek siarki | 5 | ~0 |

- Procedura badania

Pomiary zostały wykonane w dniach 18.03.2022r. oraz 25.03.2022r. w wyznaczonych punktach na terenie gmin Sobótka i Jordanów Śląski. Lista punktów pomiarowych została wyznaczona na podstawie wcześniej opracowanego wykazu lokalizacji znajdujących się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Pomiary były dokonywane na wysokościach odpowiednio: 5, 10, 15 oraz 30m.

Przeprowadzone dronem pomiary stężeń zanieczyszczeń dotyczyły następujących substancji: formaldehyd, tlenki azotu oraz frakcje pyłu PM2,5 oraz pyłu PM10 i stanowiły pomiary orientacyjne, które zostały przeprowadzone przez Powiat Wrocławski po raz pierwszy. Pomiary wykonywane z drona nie były pomiarami normatywnymi, a więc nie należy traktować ich jako pomiary wartości absolutnych, tylko jako jakościowe wyznaczniki miejsc i warunków wymagających szczególnej uwagi z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Browarniana

Współrzędne geograficzne: 50°53'31.2"N 16°42'27.5"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul, Browarniana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,6 | 4,0 | 23,1 | 24,1 |
| 10 | 0,7 | 3,6 | 14,7 | 15,7 |
| 15 | 0,8 | 5,0 | 17,0 | 18,0 |
| 30 | 0,9 | 3,9 | 17,4 | 18,4 |

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Dworcowa

Współrzędne geograficzne: 50°54'16.0, 16°44'31.1

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul. Dworcowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,8 | 197,5 | 21,9 | 22,9 |
| 10 | 0,9 | 21,3 | 14,3 | 15,3 |
| 15 | 0,9 | 12,9 | 14,5 | 15,5 |
| 30 | 0,8 | 7,0 | 15,9 | 16,9 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Ogrodowa

Współrzędne geograficzne: 50°54'03.4, 16°44'50.4

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul. Ogrodowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 1,0 | 4,0 | 19,7 | 20,7 |
| 10 | 0,9 | 4,1 | 18,2 | 19,2 |
| 15 | 0,9 | 3,6 | 16,0 | 17,0 |
| 30 | 0,8 | 4,0 | 14,5 | 15,5 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Sienkiewicza

Współrzędne geograficzne: 50°53'37.8"N 16°45'13.4"E

Zdjęcia z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul. Sienkiewicza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,8 | 2,9 | 20,5 | 21,7 |
| 10 | 0,9 | 4,2 | 16,2 | 17,2 |
| 15 | 1,0 | 4,0 | 12,5 | 13,5 |
| 30 | 0,9 | 2,9 | 14,3 | 15,3 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Skłodowskiej – Curie

Współrzędne geograficzne: 50°54'01.3"N 16°43'07.6"E

Zdjęcia z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul, Skłodowskiej-Curie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,7 | 0,0 | 23,5 | 24,8 |
| 10 | 0,7 | 0,0 | 23,5 | 24,5 |
| 15 | 0,7 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
| 30 | 0,8 | 0,2 | 16,4 | 17,4 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Sobótka, ul. Wierzbowa

Współrzędne geograficzne: 50°53'38.2"N 16°42'55.9"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Sobótka, ul. Wierzbowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,7 | 3,9 | 17,6 | 18,6 |
| 10 | 0,7 | 2,4 | 16,0 | 17,0 |
| 15 | 0,7 | 1,7 | 16,2 | 17,2 |
| 30 | 0,7 | 3,9 | 14,7 | 15,7 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Sobótka, Siedlakowice

Współrzędne geograficzne: 50°57'59.9, 16°47'39.9

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Siedlakowice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,7 | 4,6 | 18,1 | 19,1 |
| 10 | 0,7 | 3,7 | 13,8 | 14,8 |
| 15 | 0,7 | 2,9 | 17,0 | 18,0 |
| 30 | 0,7 | 2,6 | 13,7 | 14,7 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski,

ul. Wrocławska

Współrzędne geograficzne: 50°51'53.3"N 16°51'57.1"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Jordanów Śląski, ul, Wrocławska |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 4,3 | 31,2 | 33,2 |
| 10 | 0,1 | 4,3 | 27,6 | 29,6 |
| 15 | 0,1 | 4,1 | 26,5 | 28,2 |
| 30 | 0,1 | 3,9 | 30,7 | 32,7 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Jordanów Śląski, Jezierzyce Wielkie

Współrzędne geograficzne: 0°50'21.1"N 16°53'50.9"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Jezierzyce Wielkie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 4,2 | 29,7 | 31,7 |
| 10 | 0,1 | 3,1 | 22,0 | 23,2 |
| 15 | 0,1 | 2,4 | 23,8 | 25,0 |
| 30 | 0,1 | 2,5 | 23,5 | 24,7 |

h [m]

Lokalizacja: Gmina Jordanów Śląski, Popowice, ul. Kościuszki

Współrzędne geograficzne: 50°52'32.4"N 16°53'23.5"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Popowice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm] *1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 1,9 | 15,0 | 16,0 |
| 10 | 0,1 | 3,5 | 20,1 | 21,3 |
| 15 | 0,1 | 4,4 | 20,7 | 22,0 |
| 30 | 0,1 | 4,2 | 23,4 | 24,9 |

h [m]