Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza 
w Gminie Siechnice

Wrocław, kwiecień 2022r.

Opracował: Wojciech Tomczuk

- Opis metody badania

Pomiary wykonano z użyciem detektora gazów Atmon FL, wyprodukowanego przez polską firmę Nanosens. Detektor zamontowany jest na dedykowanym dronie – Yuneec H520. Detektor wyposażony jest w czujniki następujących mediów:

| Nr | Medium | Zakres pomiaru | Rozdzielczość pomiarowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM- pyły PM10 PM2,5 | 0-999µg/m3 0-999µg/m3 | 15µg/m3 15µg/m3 |
| 2 | CH2O – formaldehyd | 0-5 ppm | 0,1 ppm |
| 3 | NOx – tlenki azotu | 0-25 ppm | 0,1 ppm |

CZUJNIK CH20 – ZE – 08

Charakterystyki skrośne (możliwość wystąpienia fałszywych pozytywów wynikających 
z reakcji czujnika na inne gazy):

| Gaz zakłócający | STĘŻENIE gazu zakłócającego [ppm] | WPŁYW na odczyt HCOH [ppm] |
| --- | --- | --- |
| NH3 amoniak | 50 | 0,00 |
| C6H6 benzen | 100 | 0,10 |
| CL2 chlor | 10 | 0,10 |
| CH3Cl chlorometan | 5 | 0,10 |
| C3H6O alkohol allilowy | 100 | 0,20 |
| C2H4O tlenek etylenu | 10 | 0,50 |
| SO2 dwutlenek siarki | 20 | 0,80 |
| H2S siarkowodór | 100 | 3,7 |
| H2 wodór | 500 | 5,5 |
| C2H5OH etanol | 131 | 5,00 |
| CH3OH metanol | 42 | 5,00 |
| CH2O aldehyd mrówkowy | 5 | 5,00 |

CZUJNIK NO/M – 25

| Gaz zakłócający | STĘŻENIE gazu zakłócającego [ppm] | WPŁYW na odczyt HCOH [ppm] |
| --- | --- | --- |
| CO tlenek węgla | 300 | 0 |
| H2 wodór | 300 | 0 |
| H2S siarkowodór | 15 | <5 |
| NO2 dwutlenek azotu | 20 | <5 |
| SO2 dwutlenek siarki | 5 | ~0 |

- Procedura badania

Pomiary zostały wykonane w dniu 30.03.2022r. w wyznaczonych punktach na terenie gminy Siechnice. Lista punktów pomiarowych została wyznaczona na podstawie wcześniej opracowanego wykazu lokalizacji znajdujących się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Pomiary były dokonywane na wysokościach odpowiednio: 5, 10, 15 oraz 30m.

Przeprowadzone dronem pomiary stężeń zanieczyszczeń dotyczyły następujących substancji: formaldehyd, tlenki azotu oraz frakcje pyłu PM2,5 oraz pyłu PM10 i stanowiły pomiary orientacyjne, które zostały przeprowadzone przez Powiat Wrocławski po raz pierwszy. Pomiary wykonywane z drona nie były pomiarami normatywnymi, a więc nie należy traktować ich jako pomiary wartości absolutnych, tylko jako jakościowe wyznaczniki miejsc i warunków wymagających szczególnej uwagi z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja: Gmina Siechnice, Siechnice, ul. Zachodnia (ABET)

Współrzędne geograficzne: 51°02'38.0"N 17°07'53.3"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Siechnice, ul. Zachodnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 0,0 | 30,8 | 32,2 |
| 10 | 0,1 | 4,4 | 24,3 | 25,8 |
| 15 | 0,1 | 4,7 | 22,1 | 23,5 |
| 30 | 0,0 | 3,8 | 26,1 | 28,1 |

Lokalizacja: Gmina Siechnice, Siechnice, ul. Kościuszki

Współrzędne geograficzne: 51°02'21.0"N 17°08'12.6"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Siechnice, ul. Kościuszki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 4,1 | 27,4 | 29,4 |
| 10 | 0,1 | 3,8 | 23,4 | 25,0 |
| 15 | 0,1 | 3,5 | 25,9 | 27,7 |
| 30 | 0,2 | 1,1 | 20,9 | 21,9 |

Lokalizacja: Gmina Siechnice, Siechnice, ul. Kolejowa

Współrzędne geograficzne: 51°02'15.4"N 17°08'26.6"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Siechnice, ul. Kolejowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 3,4 | 23,7 | 25,0 |
| 10 | 0,1 | 4,5 | 25,9 | 27,6 |
| 15 | 0,1 | 4,0 | 17,0 | 18,0 |
| 30 | 0,1 | 4,3 | 18,8 | 19,8 |

Lokalizacja: Gmina Siechnice, Siechnice, ul. Opolska

Współrzędne geograficzne: 51°01'14.3"N 17°09'23.8"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Siechnice, ul. Opolska |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 0,0 | 27,5 | 29,5 |
| 10 | 0,1 | 0,6 | 26,5 | 28,5 |
| 15 | 0,1 | 4,0 | 25,0 | 27,0 |
| 30 | 0,1 | 2,4 | 19,9 | 21,1 |

Lokalizacja: Gmina Siechnice, Radwanice, ul. Szeroka

Współrzędne geograficzne: 51°03'06.1"N 17°06'27.6"E

Zdjęcie z miejsca pomiaru:

|  |  | Radwanice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ [m] | NO [ppm] | HCHO [ppm]*1000 | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] |
| 5 | 0,1 | 0,0 | 26,8 | 28,8 |
| 10 | 0,0 | 0,9 | 23,8 | 25,4 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
| 30 | 0,1 | 2,7 | 19,3 | 20,5 |